### System-Menü (Freezer)

[Leertaste]	Zurück zum ATARI , auftauen

[RESET]	Kaltstart

[S]		Speichern auf Diskette oder Cassette

[C]	Cassette

[B]	als Bootfile

[F] 	File -> [Dn:]fn eingeben oder [RETURN] für „Core“

[E]		Laden und starten von Diskette   [SHIFT] [CONTROL]

[F]	File -> [Dn:]fn eingeben oder [RETURN] für „Core“

[R]		Speichern in die RAM-Disk

[X]		laden und starten von RAM-Disk [SHIFT] [CONTROL]

[F]		Speichern in Freezer-RAM

[C]		Laden und starten vom Freezer-RAM [SHIFT] [CONTROL]

[W]		Gefror. Programm tauschen mit Freezer-RAM [SHIFT] [CONTROL]

[A]		Gefrorenes Programm tauschen mit RAM-Disk [SHIFT] [CONTROL]

[K]		Cartridge-Emulation starten (mit [SHIFT] -> mit Warmstart)

[Z]		RAM unter OS-ROM (von$C000-$FFFF) löschen

[D]		DOS /Debugger aufrufen

[K]		Cartridge Emulations Menü  starten  /  Kaltstart

[SHIFT]+[K]  Cartridge Emulations Menü starten,  RAM nicht löschen

[SHIFT] + [Leertaste], [E] ,[X] ,[C] ,[W], [A]   Player/Missile-Kollisionsregister löschen

[CONTROL] + [E] , [X] , [C], [W], [A]	    Laden, Programm aber nicht starten

### DOS-Befehle

DIR [Dn:]		Directory (alle Dateien)

DIR [Dn:] fn		Directory bestimmte Dateien

DEL [Dn:] fn		Datei löschen

FMS [Dn:]		Diskette Formatieren Single Density

FME [Dn:]		Diskette formatieren Enhanced Density

FMD [Dn:]		Diskette formatieren Double Density

LOC [Dn:] fn		Datei sichern

UNL [Dn:] fn,a,e		Datei entsichern

REN			Datei umbenennen

LOA			Object-Datei laden

/N	nur Ladeadressen anzeigen: LOA TEST.COM/N

,Adr 	Rohdaten laden ohne COM-Header: LOA FONT.DAT,8000

SAV			Objekt Datei erzeugen von Anf bis End (Hexadressen)

/N	Binär-Datei (ohne Object-Header erzeugen)

Bsp.: SAV CART.ROM/N,A000,BFFF

Q			zum System-Menü

/Q quittieren [Y] bestätigt, jede andere Taste Ablehnung

[BREAK] Abbruch			/A alle Dateien

### Erläuterungen

Dn:	Gerät			fn	Dateinname

[ ]	optional			Sn	Sektornummer

a,e	Hex Anfang, Ende	%Zahl	Dezimal-Eingabe (Standard: Hex)

### System-Menü ( Cartridge-Emulation)

M		Cartridge-Typ -> 8K(+RAMBank, oder Old-Modus)/16K/OSS/SDX/PDOS/OFF

K		Einstellungen nach Reset behalten  nur FREEZER 2005

B		Bank setzen (1-127, $00-$7f)

S		Auswahl RAM oder ROM

T		Kalt- oder Warmstart

RETURN	Emulation starten

P		PDOS (MyPicoDOS)

O		Cartridge-Emulation direkt ausschalten

X		SDX Konfiguration  nur FREEZER 2011

D		setze CardEmu auf Standardwerte

### Debugger-Befehle

Alle Eingaben müssen ohne Leerzeichen gemacht werden!

Die Ausgabe kann mit S angehalten und mit Q weiterlaufen gelassen werden.

*adr bzw *%adr		Adresse als Vektor interpretieren

D adr1, adr2		Speicherinhalt anzeigen (DISPLAY)

I adr1, adr2		Speicherinhalt und Zeichen anzeigen (display INTERNAL)

L adr1,adr2		Disassembliere Speicher (LIST)

DL adr1, adr2		Display-List disassemblieren (DISPLAY LIST)

R			Register anzeigen

R <Byte, Byte,…		Register ändern

G Adr			Return-Adresse ändern (ProgramCounter/PC-Adresse)

V			Interrupt und VCOUNT zum Freeze-Zeitpunkt anzeigen

V <Byte			VCOUNT zum auftauen  ändern

SR [Dn:]Sn		Sektor lesen (Sector Read)

SW [Dn:]Sn		Sektor schreiben (Sector Write)

C Adr<Byte,Byte,…	Speicherinhalt ändern

BM anf,end,ziel		Block verschieben

BC anf1,end, anf2	Blöcke vergleichen

BS anf,end,wert		Block mit Wert setzen

/adr/byte[,byte]		Suchfunktion, ab adr nach byte [oder byte-Folge] suchen

/adr/byte,,byte		Suchfunktion, mehrere Bytes suchen aber einige auslassen

/adr1, adr2/byte		Suchfunktion, von adr1 bis adr2 suchen

//byte[,byte]		Suche von $0000 bis $ffff nach byte [oder Folge]

/			weitersuchen

Byte&Mask		Speicher wird vor dem Vergleich mit „Mask“  AND-verknüpft

SIO Device,Unit,Command,Direction,Timeout,Length,Daux 	SIO-Kommando ausführen

SIOR			High-Speed SIO zurücksetzen

PB			Port B anzeigen

PB<Byte		Port B setzen

DIO			Status-Abfrage Direktzugriff auf $D000-$D6FF

DIO<1			Direktzugriff auf $D000-$D6FF aktivieren

DIO<0			Direktzugriff auf $D000-$D6FF deaktivieren

M			Memory-Map anzeigen (Page leer=“.“, Page belegt=“*“)

VER			Version anzeigen

VEC			OS-Vektortabelle anzeigen

HAT			OS-Handlertabelle anzeigen

A Kommando…		ATARI-SIO Remote Control

Q			zum System-Menü

[HELP]- Taste		Hilfe anzeigen

PR<Byte		Druckerausgabe  z.B.  PR<1  (Standard Drucker)

; Text			Text/Kommentar  ausgeben

### Cartridge-Emulation    /für FREEZER 2011/

K			CartEmu Konfiguration anzeigen

K<0			CartEmu komplett auf OFF setzen

KM <Modus>		setze den CartEmu Modus 0, 8,8R, 8O, 16, O, A

KB<Byte		8k Hauptbank setzen

KBE<Byte		Hauptbank 0 aus  ,1 ein

KR<Byte		optionale 8k RAM-Bank setzen ($00..$3d)

KRE<Byte		opt. RAM-Bank  0=aus, 1=ein

KX<Byte		SDX    0=off, 1=ROM.Bank0, 2=ROM.Bank64, 3=RAM.Bank0

KXB<Byte		SDX-Bank setzen ($00..$3F)

KXM<Modus		SDX Steuerung 0=SDX Cart off, 1 SDX on Cart off, C SDX off Cart onK0

K0<Byte		OSS Bank setzen, 0=Modul aus, 1..3 Bank 1..3

KW<Byte		Schreibzugriff 0=aus, 1=ein

KS<Byte		Quelle CartEmu, 0=ROM  1=RAM

KN<Byte 		Steuerung  0= CartEmu normal, Menü deaktiviert, 1=CartEmu off, Menü 			aktiviert